#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO ELETRÔNCO nº 57/2.025					LOTE Nº: 1

PROPONENTE:

##### Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste - Pr

NOME DO BEM:  TRICICLO AUTOMOTOR PARA PINTURA VIÁRIA		Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 1. MARCA/MODELO | ## Indicar |  |
| 1.1. Fabricação/Modelo | ## 2025/2025 (novo, zero km) com registro na BIN |  |
| 2. CHASSI DE CAMINHÃO |  |  |
| 2.1. MOTOR |  |  |
| 2.1.1. Marca/ Modelo | ## Indicar |  |
| 2.1.2. Potência (CV ou HP) | ## 20 hp a diesel |  |
| 2.2. TRANSMISSÃO |  |  |
| 2.2.1. Tipo de Transmissão | ## Mecânica |  |
| 2.2.2. Nº de marchas/velocidades à frente | ## 5 (cinco) marchas sendo 4 a frente e 1 a ré |  |
| 2.2.3. Eixos (composição) | 2 (dois) eixos com 3 (rodas) – amortecedor duplo no eixo dianteiro e barra estabilizadora no eixo traseiro. |  |
| 3. RODAS E PNEUS |  |  |
| 3.1. Nº de Rodas com pneus | ## 3 rodas aro 14” e este com roda e pneu mesma medidas |  |
| 4. COMPRESSOR |  |  |
| 4.1. Fluxo volumétrico do compressor | ## 20 pés / 50 litros com válvula de segurança |  |
| 4.2. Motor de acionamento compressor | ## 13 CV a gasolina |  |
| 5. SISTEMA ELÉTRICO |  |  |
| 5.1. Sistema elétrico (V) | ## 12 V |  |
| 5.2. Bateria | ## Sim |  |
| 5.3. Alternador | ## Sim |  |
| 5.4. Lanternas e farol | ## Sim |  |
| 5.5. Sistema de sinalização tipo | ## GIROFLEX |  |
| 5.6. Central de controle de pintura -CLP | ## Controlador logico programável permitindo controle eletrônico de tamanhos de faixas e quantidade de tinta, cal e microesferas de vidro |  |

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 57/2.025					LOTE Nº: 1

PROPONENTE:

##### Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste - Pr

NOME DO BEM:  TRICICLO AUTOMOTOR PARA PINTURA VIÁRIA		Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 6. CILINDROS |  |  |
| 6.1. N º de cilindros para tinta capacidade(l) | ## 2 (dois) cilindros com capacidade de 60 (sessenta) litros cada. |  |
| 6.2. Nº de cilindros para microesfera de vidro capacidade(l) | ## 1 (um) cilindro com capacidade de 60 (sessenta) litros |  |
| 6.3. Nº de cilindros para cal capacidade(l) | ## 1 (um) cilindro com capacidade de 100 (cem) litros |  |
| 7. DISPOSITIVOS PARA PINTURA |  |  |
| 7.1. Pistolas pneumáticas | ## 1 (uma) para aplicação de tinta e cal bico 8.0 e 1 (uma) para aplicação de microesfera de vidro |  |
| 7.2. Pisto de acionamento manual | ## 01 (uma) pistola com acionamento manual bico 4.0, 01 (um) alongador para pistola manual de 80 cm e10 (dez)metros de mangueira de alta pressão |  |
| 7.3. Guia para alinhamento da pintura | ## Frontal em metal com roda de giro de 360º e braço de 1,5m e 01 (um) Carrinho para fixação das pistolas, em ferro galvanizado com roda auxiliar de nivelamento. |  |
| 8. CARRETA REBOQUE | ## Com capacidade de carga de 300kg, confeccionada em ferro de no mínimo 1,2mm de espessura, piso antiderrapante. (tipo pé de galinha), cobertura do veículo, tamanho mínimo 1.0 X 0,75 cm para a proteção do operador e da carroceria de no mínimo 1,20m x 1,80m, com atendimento a legislação de trânsito, contendo na parte traseira, luz de freio, meia luz, luz de ré, luz de placa, luz de seta direita e esquerda, luz de pisca alerta, adesivos de sinalização e giroflex. |  |

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 57/2.025					LOTE Nº: 1

PROPONENTE:

##### Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste - Pr

NOME DO BEM:  TRICICLO AUTOMOTOR PARA PINTURA VIÁRIA		Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 9. ACESSÓRIOS | ### Reservatório de 200 litros em polipropileno para preparação e diluição da cal, com batedor pneumático, cilindro com capacidade de abastecimento de 100 litros em ferro e 10 (dez) metros de mangueira, 01 caixa de ferramentas com no mínimo 22 (vinte e duas) peças para regulagem dos componentes do veículo/equipamentos. moldes para pintura: “PARE”; FAIXA DE PEDESTRE; “DEFICIENTE FÍSICO” |  |
| 10. ADESIVO DA LOGOMARCA DO PROGRAMA | ### Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html |  |
| 11. ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | ### Apresentar documentação que comprove a operação com atendimento a legislação e normas ambientais |  |
| 12. GARANTIA | ## 12 meses da entrada em operação |  |
| 13. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração) | ## Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado. |  |

Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal:

Carteira de identidade -       nº e Órgão Emissor

,       de        de 20     .